HHLA TK ESTONIA AS
KÜBERINTSIDENTIDE TUVASTAMISE JA KÄSITLEMISE PLAAN

Lihtversioon (IT + OT) – sisekasutuseks

Versioon: 0.5 (täiendatud – CERT-EE/RIA lisad)  |  Kuupäev: ____.__.2026  |  Dokumendi omanik: IT juht  |  Kinnitaja: Juhatuse esinaine Riia Sillave

Märkus: Dokument täiendab ettevõtte üldist intsidentide halduse protseduuri. Käesolev plaan kirjeldab küberintsidentide tuvastust ja käsitlust (IT ja OT).

# 1. Eesmärk ja ulatus

Eesmärk on tagada, et küberintsidendid tuvastatakse varakult ning neile reageeritakse ühtse loogika järgi: levik piiratakse kiiresti, teenused taastatakse kontrollitult ja vajalikud teavitused tehakse õigeaegselt.

Ulatus hõlmab:

IT-süsteemid (kontorivõrk, serverid, pilveteenused, lõppseadmed).

OT/IACS/ICS komponendid (kraanad, väravad, automaatika, TOS/SCADA ja muud tööstusvõrgud).

Kolmandad osapooled (tarnijad, hoolduspartnerid, kaugjuurdepääs, integratsioonid).

Füüsilise turbe ja IT koostoime juhtumid (nt volitamata ligipääs serveriruumi).

# 2. Mõisted

Turvasündmus – kahtlane/ebatavaline sündmus (nt EDR hoiatus, ebaõnnestunud sisselogimised), mis vajab hindamist.

Küberintsident – turvasündmus, mis mõjutab või võib mõjutada IT/OT teenuseid või andmeid ning vajab reageerimist ja taastamist.

Oluline intsident (NIS2 kontekst) – küberintsident, millel on oluline mõju teenuse osutamisele, ohutusele või kasutajatele; võib kaasa tuua teavituskohustuse. Täpne tõlgendus sõltub Eesti rakendusaktidest.

War room (kriisikanal) – ajutine koordineerimiskorraldus ja suletud suhtluskanal (WhatsAppi grupp), kus juhitakse küberintsidenti: otsused, staatused, tegevused ja ajajoon fikseeritakse ühes kohas. Eesmärk on vältida hajusaid arutelusid ning hoida juhtimine kontrolli all.

t0 – hetk, mil IT juht (või asendaja) sai küberintsidendist teada; sellest hetkest arvestatakse sisemisi reageerimistähtaegu.

# 5. Klassifitseerimine ja reageerimisajad

Kasuta 4 taset. Kui kahtlus on suur, klassifitseeri esialgu kõrgemaks ja alanda hiljem.

| Tase | Näited/kriteerium | Esimene reaktsioon | Eesmärk: reageerimine ja leviku piiramine | NIS2 lipuke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 KRIITILINE | OT/terminali põhiprotsess seiskub; ransomware; ulatuslik andmeleke; kriitiliste kontode kompromiteerimine. | ≤15 min | ≤1 h | TÕENÄOLINE |
| S1 KÕRGE | Oluline teenusehäire või piiratud OT mõju; kinnitatud pahavara ühes segmendis; tundlike andmete lekkimise risk. | ≤30 min | ≤4 h | VÕIMALIK |
| S2 KESKMINE | Piiratud intsident ühes süsteemis; phishing ühe kasutaja kontol; kahtlane tegevus ilma kinnitusteta. | ≤2 h | ≤24 h | EBAUSUTAV |
| S3 MADAL | Turvasündmus/hoiatus, mille mõju puudub (false positive) või madala riskiga rikkumine. | ≤24 h | ≤48 h | EI |

NIS2 lipu esmahinnangu teeb IT juht koos jurist/DPO funktsiooniga. Kui on risk teenuse oluliseks häireks, pahatahtlikuks kompromissiks või andmelekkeks, käsitleme juhtumit esialgu kui „võimalik/tõenäoline“ ja kogume info teavituseks.

# 3. Rollid ja vastutused (ametikohad)

S0/S1 korral kaasatakse alltoodud ametikohad automaatselt. Igal ametikohal peab olema määratud asendaja ja telefonikontakt.

ISO27001/NIS2 mõistes täidab intsidenti juhtiva rolli IT juht; dokumendis kasutame ametikohapõhist nimetust.

| Ametikoht | Roll intsidentis | Põhivastutus | Asendaja |
| --- | --- | --- | --- |
| IT juht | Intsidenti juhtiv ja koordineeriv roll | Klassifitseerib (S0–S3), otsustab war roomi, juhib reageerimist ja taastamist, annab juhtkonnale staatused. | ____ |
| IT peaspetsialist | Tehniline juht (IT/OT turbe osa) | Tehnilised tegevused (isolatsioon, kontod, logid, IOC, taastamise tehniline pool), koostöö tarnijatega tehnilisel tasemel. | ____ |
| Tootmisjuht | Operatsiooni koordinaator (OT protsess/ohutus) | Hindab operatiivset mõju, otsustab protsessi töörežiimi (sh vajadusel „manual mode“), kooskõlastab taastamise järjekorra tootmises. | ____ |
| Juhatuse esinaine | Ärijuhtimine / kinnitaja | Kinnitab väliskommunikatsiooni, otsustab suuremad äririskiga sammud (nt töö ümberkorraldus, prioriteedid). | ____ |
| Jurist (DPO funktsioon) | Õigus ja andmekaitse | GDPR hindamine ja vajadusel teavitused; lepingulised kohustused; sõnumite juriidiline kontroll. | ____ |
| Kommunikatsiooni koordinaator (juhatuse poolt määratud) | Üks hääl | Sise- ja välisteavitused kooskõlas juhatusega; tehniline info tuleb IT juhilt. | ____ |

Välised kontaktid (CERT-EE/RIA): raport.cert.ee | cert@cert.ee | +372 663 0299 (varutelefon +372 5308 8299) – 24/7.

# 4. Tuvastamine ja teavitamine

Turvasündmusest teavitamine peab olema kiire. Teate miinimuminfo: mis juhtus, millal märgati, milline süsteem/ala, keda mõjutab, ekraanipildid/logid/hoiatuse ID.

Eelistatud kanalid:

IT kasutajatugi / ClickUp (tavapärased juhtumid ja järeltegevuste jälgimine).

Kriitilise juhtumi telefon + WhatsAppi kriisikanal („war room“) (kui kahtlus on kõrge või töö on häiritud).

Automaatne seire: EDR/antiviirus, IDS/IPS, SIEM/logiserver, OT seire (kui olemas).

Teavitamise prioriteedijärjekord:

Kui kahtlus on S0/S1 või töö on häiritud:

Telefonikõne IT juhilt juhatuse esinaisele.

WhatsApp (war room) – kaasatakse kogu juhtkond.

E-kiri „asjassepuutuvatele“ (tarnija/kasutajad/partnerid) ainult kooskõlastatult war roomiga.

CERT-EE teavitamine (vt ptk 8).

Kui S2/S3:

ClickUp + vajadusel IT juhi teavitus.

# 6. Käsitlusprotsess

6.0 War roomi käivitamine

War room käivitatakse, kui kehtib vähemalt üks tingimus:

S0 alati.

S1 kui on OT mõjutus või kahtlus andmelekkest või admin/privilege konto kompromiss.

Kui teenus seisab >5 h või mõjutab väravaid/terminali põhiprotsessi.

Kui intsident hõlmab küberintsidenti tarnija juures (sh kaugjuurdepääs, integratsioon, pilveteenus).

War roomi reegel:

IT juht avab WhatsAppi kanali ja määrab logija/uuendaja (üks inimene vastutab ajajoone ja staatusuuenduste eest).

6.1 Hinda ja klassifitseeri

Kinnita faktid (mis on kindel vs oletus).

Määra S0–S3 ja NIS2 lipu esmahinnang.

Otsusta, kas avada war room ja kaasata tootmisjuht/tarnijad.

6.2 Tõkesta levik

Isoleeri mõjutatud host/segment (vajadusel OT eraldi).

Keela/taasta kompromiteeritud kontod, vaheta paroolid, rakenda MFA.

Peata kahtlased kaugjuurdepääsud/VPN (eriti tarnijad).

Säilita logid/tõendid enne puhastamist.

6.3 Kõrvalda põhjus

Eemalda pahavara, sulge haavatavus, rakenda patch/konfig parandused.

Kontrolli lateraalset liikumist (admin-kontod, AD, VPN, RDP).

6.4 Taasta

Taasta teenus turvaliselt (backup/restore, uue masinapildi kasutus).

Valideeri, et intsident ei taastu (järelevalve tugevdamine).

OT puhul kooskõlasta taastamise järjekord tootmisjuhiga.

6.5 Sulge ja õpi

Tee järelanalüüs (root cause, mis töötas/ei töötanud).

Pane parendused tegevusplaani (omanik + tähtaeg).

Värskenda playbook’e ja tee lühikoolitus (vajadusel).

# 7. Kommunikatsioon

Reegel: üks kommunikatsiooni koordinaator. Väliskommunikatsiooni kinnitab juhatus.

Sisemine: juhtkond ja tootmine saavad regulaarsed staatused (S0 korral vähemalt iga 30 min, S1 korral iga 60 min).

Väline: kliendid/partnerid ainult vajaliku info põhimõttel; sõnumid kooskõlastatakse juhatusega.

Kui e-post on kahtluse all, kasutatakse alternatiivset kanalit (telefon/WhatsApp) ja lepitakse kokku turvaline side.

# 8. Teavitamine CERT-EE-le ning regulatiivne teavitamine (NIS2 + GDPR)

8.1 CERT-EE teavitamine (RIA) – praktiline reegel HHLA TK-s

S0 ja S1 korral teavitame CERT-EEd viivitamata, kuid hiljemalt 24 h jooksul alates t0.

S2 korral teavitame CERT-EEd, kui mõju võib mõistlikult osutuda oluliseks (nt kriitiline tarnija, laienemise risk, võimalik leke).

S3 korral üldjuhul ei teavita (välja arvatud korduvad või laiemad mustrid).

CERT-EE aitab nõu ja analüüsiga, kuid intsidendi lahendamise vastutus jääb organisatsioonile.

8.2 Kuidas CERT-EEd teavitada

Eelistatud kanal: raport.cert.ee (detailne intsidenditeavitus koos manustega).

Lihtteavitus: cert@cert.ee.

Telefon (24/7): +372 663 0299 (varutelefon +372 5308 8299).

8.3 Krüpteerimine (kui saadetakse tundlikku infot e-kirjaga)

Võib kasutada CERT-EE PGP avalikku võtit 0xA32AFB7D (KeyID B05DBD10A32AFB7D; sõrmejälg 7B96 A5C7 079D 0CAF 9BEA C713 B05D BD10 A32A FB7D). Võti: https://cert.ee/.well-known/team-key.txt

8.4 CERT-EE teavituse miinimuminfo (kooskõlas RIA teavituse vormiga)

| Väli | Sisu |
| --- | --- |
| Teavitaja nimi, e-post, telefon | ____ |
| Organisatsiooni nimi | HHLA TK Estonia AS |
| Juhtunu nimetus (lühike pealkiri) | ____ |
| Kronoloogia (t0 + olulised sündmused ajaga) | ____ |
| Mõjutatud süsteemid/teenused (IT/OT) | ____ |
| Esmane mõju (tootmine/väravad/terminal) | ____ |
| Tõenäoline põhjus (nt pahavara, ligipääs, tarnija, muu) | ____ |
| Tehtud/plaanitavad tegevused (reageerimine + taastamine) | ____ |
| Kas vajame CERT-EE abi? (jah/ei + millist) | ____ |
| Kas teavitatud: PPA / Andmekaitse Inspektsioon (vajadusel) | ____ |

8.5 GDPR (isikuandmed)

Kui intsident hõlmab isikuandmeid, juhib hindamist ja vajadusel teavitusi jurist/DPO funktsioon. Vajadusel teavitatakse Andmekaitse Inspektsiooni ning inimesi, kelle andmed on ohus (vastavalt GDPR nõuetele).

# 9. Tõendite kogumine ja logide säilitamine

Eesmärk: säilitada võimalus hilisemaks analüüsiks ja (vajadusel) õiguskaitseks/kindlustuseks.

Logid soovitame säilitada minimaalselt 1 aasta, võimalusel 3 aastat või rohkem. Logid varundada eraldatult (eraldi server/võrguketas).

Logid, millest on küberintsidendi analüüsil reeglina kõige rohkem kasu:

Võrguseadmete logid: tulemüürid, VPN seadmed, switchid ja ruuterid.

Võrguliikluse metaandmed (netflow) või pcap (kui on; vajadusel kaasame täiendava seire).

DHCP ja DNS päringute logid.

Domeenikontrollerite logid ning pilv-IAM (nt Microsoft Entra ID) logid.

Turbetehnoloogiate logid: AV/EDR/XDR.

Rakenduste autentimise/autoriseerimise logid (sisselogimised, kontode loomised, õiguste muutmised).

Veebiserverite logid.

Lõppsüsteemide OS logid (Windows Event Log / Linux syslog) + vajadusel Sysmon/auditd.

Serverite out-of-band haldusliideste logid (iLO/IPMI/IMM).

Teenusepakkuja (ISP) logid, kui intsident hõlmab ühendust/ruutimist/DDoS-i.

Reegel: ära tee „puhastust“ enne, kui minimaalne tõendipakett (logid + ajajoon) on talletatud.

# 10. Järeltegevused, mõõdikud ja töövahendid

Pärast iga S0/S1 intsidenti tehakse järelanalüüs ning parendused pannakse tegevusplaani (ClickUp). Parenduste täitmist jälgitakse ja vajadusel uuendatakse käesolevat juhendit (pidev parendamine).

Mõõdikud: MTTD (tuvastusaeg), MTTR (taastusaeg), S0/S1 intsidentide arv, korduvintsidentide %.

Harjutused: vähemalt 1× aastas tabletop (ransomware + OT häire) ja jooksvalt phishing-teadlikkuse tõstmine.

Tegevusplaan ja parendused jälgitakse ClickUpis (omanik + tähtaeg).

Toimepidevusjuhtimise äpp: küberintsidentide osa on planeeritud sinna lisada; seni kasutatakse käesolevat juhendit ja Lisa C vormi.

# Lisa A – CERT-EE teavituse mallid (HHLA TK sisemine)

A1. Esmateade (eesmärk: 24 h reegel, piisav info triage’iks)

Juhtunu nimetus + t0

Mõju (kas tootmine/väravad/terminali põhiprotsess mõjutatud?)

Mõjutatud süsteemid (IT/OT) + asukohad/segmendid

Kahtlus/põhjus (pahavara / ligipääs / tarnija / muu)

Tehtud sammud (leviku piiramine) + järgmised sammud

Kontaktisik (volitatud suhtlema CERT-EE-ga)

Manused: ekraanipildid, logi väljavõtted, IOC-d (kui olemas)

A2. Täiendav teade (kui info täpsustub / tehniline analüüs)

Ajajoon (kronoloogia) – olulisemad sündmused koos kellaaegadega

Kinnitatud IOC-d (IP, domeenid, failihashid), kasutatud kontod, lateraalne liikumine

Mõju täpsustus (mida seiskus, kui kaua, mis teenus/klient)

Taastamise plaan ja seis (backup, reimage, paroolivahetus, MFA jne)

Tõendite asukoht (kust logid, kuhu salvestatud)

A3. Lõppkokkuvõte / õppetunnid

Juurpõhjus + miks see juhtus (root cause)

Mis töötas / mis ei töötanud (protsess, tehnika, kommunikatsioon)

Parendused (omanik + tähtaeg)

# Lisa B – Esmased playbookid (1 lk / stsenaarium)

B1 Ransomware: isoleeri segmendid, peata levik, kinnita varukoopia tervis, kooskõlasta tootmisjuhiga, otsusta taastamisstrateegia.

B2 Kaugjuurdepääsu kompromiteerimine: sulge VPN/remote gateway, vaheta võtmekontod, vaata logid, kontrolli lateraalset liikumist.

B3 OT häire: eralda OT/IT, mine vajadusel „manual mode“ protseduurile (BCP), kaasata seadmetarnija ja tootmisjuht.

# Lisa C – Esmase hindamise vorm (täida war roomi alguses)

Vormi loogika sobib hiljem ka Toimepidevusjuhtimise äppi lisamiseks. Seni täida see tabel (või kopeeri ClickUpi piletisse).

| Väli | Sisu |
| --- | --- |
| t0 (teadlikuks saamise aeg) | ____ |
| Teataja (nimi/kontakt) | ____ |
| Süsteem/ala (IT / OT / mõlemad) | ____ |
| Sümptom/olukorra kirjeldus (2–3 lauset) | ____ |
| Mõju (kas väravad/terminali põhiprotsess mõjutatud?) | ____ |
| Kahtlus (pahatahtlik / rike / teadmata) | ____ |
| Esmased tegevused (mida juba tehti) | ____ |
| Klass (S0–S3) + NIS2 lipu hinnang | ____ |
| War room (jah/ei) + kaasatud rollid | ____ |
| Logid/tõendid (mis koguti ja kuhu salvestati) | ____ |